УДК 004.896, 004.384, 656.052.48, 629.52, 629.05, 629.565, 629.5.03
А.Е. Васильев - д-р техн. наук, зав. каф. ТСМ
А.В. Вегнер, ст. преподаватель каф. ТСМ,

В.А. Карпенко, ст. преподаватель каф. ТСМ,

В.Д. Ковалев, ассистент каф. ТСМ,

Л.Л. Соколов, лаборант каф. ТСМ,
СПбГМТУ,

контакт. тел. (812) 713 8405

Ключевые слова: автономное беспилотное судно; бортовой микроконтроллер; робототехническое устройство; встраиваемое программное обеспечение

Реферат: В статье рассматривается вариант реализации надводного робототехнического комплекса для обеспечения инспекций промышленных акваторий. Описываются особенности конструкции этого устройства, а также организация его аппаратного и  программного обеспечения.

Рубрика: Проектирование и конструкция судов

ОПЫТ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАЛОМЕРНОГО АВТОНОМНОГО БЕСПИЛОТНОГО СУДНА
Введение

Как отмечалось авторами данной статьи в своих предшествующих работах (в частности, [1]), значимым направлением развития систем управления движением маломерных беспилотных судов и морских аппаратов является разработка и применение полностью автономных бортовых систем управления на основе встраиваемых микроконтроллеров с интеллектуальными модулями принятия решений, использующими методы теории нечетких множеств. Авторами данной статьи в их публикации [1] предложены концептуальные решения по структурно-функциональному проектированию автономной робототехнической системы, управляемой встраиваемым бортовым микроконтроллером на основе методов теории нечетких множеств (рис. 1). В настоящей статье рассматривается вариант технической реализации такой системы применительно к задачам разработки полностью автономных беспилотных маломерных судов для выполнения экомониторинга промышленных акваторий и борьбы с мелким мусором на них. 


[image: image7.emf]   

Бортовой микроконтроллер   

Ходовая часть  

  двигатель  вала   левого  борта    

Драйверы  

  скорость   двигателя  левого  борта   (ШИМ 1 )      

Регуляторы  

регулятор  левого  борта   

регулятор  пр авого  борта     

    таймеры    

Формирова - тель  траектории   движения   

Нечеткий  вычисли - тель  

П   Ц А  

Распреде - литель  

α  

V  

Система  технического  зрения  

излуч атели /   датчик и  

с ерво - машин ы      

Драйверы    сканер ов   и при вод ов   СТЗ  

АЦП  

Задатчик  сектор а   скан ир ования   (ШИМ 3 )    

данные о  положении   препятствий  

П А  

Анализатор  текущей сцены  

Карта  сцены  

Выявитель  препятствий  и целей  

      Драйвер  последова - тельного  интерфейса   

      Беспроводной  приемо - передатчик  

Система сбора  данных  

Датчики  экомони - торинга  

данные о  положении   целей  

Ц А  

  двигатель  вала   пра вого  борта    

  скорость   двигателя  пра вого  борта   (ШИМ 2 )      

Н астройки    и параметры системы  

Датчик  положе - ния  

Данные экомониторинга    с координатной привязкой  

Рис. 2.  Структурно - функциональная схема системы  автономного  управления .  


Анализ существующих инженерных реализаций подобных систем ([2] – [4]) показывает, что, несмотря на свою значительную актуальность, задача в данной постановке все еще далека от своего окончательного разрешения и нуждается в расширении многообразия вариантов практических разработок.
Структурно-функциональная схема системы управления
Структурно-функциональная схема возможного варианта системы управления автономным безэкипажным судном  показана на рис. 2. 
Двигатели левого и правого бортов судна управляются посредством сигналов, генерируемых широтно-импульсными модуляторами ШИМ1 и ШИМ2; интенсивность этих сигналов задается регуляторами частоты вращения двигателей на основании значений требуемой скорости (V) и направления движения (α) судна. Эти значения рассчитываются нечетким вычислителем на основании информации об угловом расположении препятствий (П) и целей (Ц) относительно текущего положения судна, формируемой системой технического зрения радарного типа, строящей текущую карту сцены, и анализатором этой карты. Вариант нечеткой системы принятия решений для подобной постановки задачи разработан одним из соавторов данной статьи и опубликован в [5].
[image: image1.emf] 

Рис. 1.  Обобщенная структурная схема микроконтроллерной системы  у правления с нечетким вычислителем   [1] .  

    Устройство   сопряжения  

Формирователи   измеряемых  сигналов  

3  

Усилители   управляющих   сигналов  

11  

    Объект   управления    

Датчики  

2  

Исполнительные  механизмы    

12  

                        Микроконтроллерный   модуль  

Приемник  исходных  координат цели  

1  

Вычислитель     текущих  координат цели   

6  

Управл яющая  прогр амма   (порты, ЦАП)  

10  

Измер яющая   программа   (АЦП, порты)  

4  

Данные о   текуще м   состояни и   объекта  и внешней сред ы  

Блок  обобщения   информации  

5  

Данные о   тенденциях   изменения  сос тояни я   объекта и внешней сред ы  

Вычислитель  управления  ( регулятор )  

9  

Данные об оперативном  управл ении  

Нечеткий  вычислитель  текущего  задания  

База  нечетких  знаний  

8  

7  

Данные о тактическом  управл ении  

Препятствиями считаются объекты, приближения к которым следует избегать (границы акватории, другие суда и т.п.); целями считаются объекты, относящиеся к плавучему мусору, и скопления таких объектов. В процессе своего движения по акватории, помимо поиска плавучего мусора, судно может  осуществлять регистрацию значений параметров экологической обстановки (температуры окружающего воздуха и воды, влажности воздуха, кислотности воды, концентрации летучих соединений углерода, азота, серы и др.) с привязкой к географическим координатам местности, накапливать их в виде лог-файлов и передавать их посредством беспроводного канала связи на док-станцию. Посредством этого же беспроводного канала с док-станции на бортовой микроконтроллер судна при необходимости могут быть переданы значения настроек системы управления.
Элементы конструкции 
Плавучий комплекс для экомониторинга и борьбы с мелким мусором обладает модульной структурой [6] и включает в свой состав автономное безэкипажное судно, прицепной модуль захвата и подъема плавающего мусора (рис. 3), а также прицепной контейнер для временного хранения собранного мусора до момента выгрузки на док-станции.

[image: image2.emf]                                              Рис. 3.  3 D - модель модуля  захвата и подъема плавающего мусора : 1  –   устройство  крепления модуля к судну, 2  –   поплавки - опоры захватных лап, 3  –   подъемный конвейер, 4  –   перегрузочный конвейер, 5  –   устройство крепления контейнера   для хранения мусора.  

2  

2  

1  

3  

4  

5  

Более детально элементы модуля показаны на рис. 4.
При достижении судном области расположения плавучего мусора, бортовой микроконтроллер, управляя углом схождения захватных лап, формует мусорное пятно и посредством конвейерных лент эвакуирует мусор из воды в прицепной контейнер для временного хранения.

Вариант технической реализации конструкционных идей иллюстрирован рисунком 5.

[image: image3.emf]                                                                          Рис.  4 .  3 D - модел и   элементов  модуля  захвата и подъема плавающего мусора : подъемн ый  конвейер   (а); привод ы   конвейера и лап (б).  

а)  

б)  

В качестве корпуса судна использован корпус серийно изготавливаемого изделия Сarpboat X. В корпус вмонтированы микроконтроллерный и силовой электронные модули авторской разработки. Дополнительные элементы и детали конструкции реализованы с применением аддитивных технологий.
Алгоритмическое обеспечение робототехнического комплекса
Алгоритмическое обеспечение комплекса иллюстрировано рисунком 6. По окончании инициализации система находится в состоянии ожидания команды запуска; по ее приходу программное обеспечение выполняет следующую циклическую последовательность действий: посредством управления СТЗ и регистрации ее сигналов осуществляется сбор текущей карты сцены, окружающей судно; сцена интерпретируется на предмет выявления препятствий и целей, определяются их угловые положения относительно судна; нечеткий вычислитель рассчитывает текущий маневр – угловое направление движения относительно текущего курса и скорость передвижения; рассчитанное задание передается регуляторам частоты вращения двигателей левого и правого бортов; кроме того, осуществляется сбор очередной порции данных экомониторинга и сохранение их в лог-файл.
Указанный цикл повторяется до получения устройством команды останова.


[image: image4.emf]                                                                          Рис.  5 .  Вариант технической реализации комплекса: размещение электронных модулей  (а) ;  общий вид комплекса   (б) ;   комплекс на воде бассейна (в) .  

  б)  

  а )  

  в)  


 
[image: image5.emf] 

Рис.  6 .  Графова я модель обобщенного алгоритма функционирования встраиваемой  системы управления автономным судном с нечеткой системой принятия решений.  

ожидание команды  запуска  

  команда    поступила?  

опрос СТЗ:  формирование  текущей карты  сцены  

интерпретация  сцены: выявление  препятствий и целей  

 

инициализация  переменных    и устройств  

да  

нет  

3  

регистрация  значений параметров  экомониторинга и  текущих координат    

занесение очередной  записи в лог - файл      

передача задания  регуляторам  скорости вращения  ходовых двигателей    

нечеткий вычис - литель: определение  текущего маневра и  скорости    

3  

1  

1  

    команда останова  поступила?  

да  

нет  

2  

2  

Заключение

Предлагаемый авторами вариант технической реализации робототехнического комплекса является открытой платформой, позволяющей выполнять экспериментальные исследования в области разработки и оптимизации конструкции, аппаратного, математического, алгоритмического и программного обеспечения автономных безэкипажных маломерных судов различного функционального назначения – в частности, предназначенных для функционирования в акваториях портовых зон и обеспечивающих патрулирование заданной территории на предмет сбора данных для экомониторинга и борьбы с мелким плавучим мусором.

Для управления такими судами не требуется поддержания постоянного радиоканала связи и постоянного присутствия оператора, что повышает надежность и безопасность функционирования судна, а также существенно снижает риск перехвата управления.

Судно способно самостоятельно ориентироваться в постоянно изменяющейся обстановке акватории, исключая столкновения с иными надводными объектами.

В качестве системы управления пространственной ориентацией впервые в данной постановке применяется бортовая микропроцессорная система принятия решений на основе теории нечетких множеств, что повышает степень оптимальности маршрута и скорости реакции аппарата на изменение окружающей обстановки. 
Литература
1. А.Е.Васильев, А.В.Вегнер, В.А.Карпенко, Й.М.Хтет, Х.Шайн. Применение методов теории нечетких множеств в задачах управления движением маломерного беспилотного судна // Морской вестник, 2024, №2(90).– С.112-115.

2. J.Zhu, Y.Yang, Yu.Cheng. SMURF: A fully autonomous water surface cleaning robot with a novel coverage path planning method // Journal of Marine Science and Engineering, 2022, Vol.10, Iss.11.– P.1620.

3. N.A.Griffiths, P.S.Levi, J.S.Riggs, Ch.R.DeRolph, A.M.Fortner, Ja.K.Richards. Sensor-equipped unmanned surface vehicle for high-resolution mapping of water quality in low-to mid-order streams // ACS ES&T Water, 2022, Vol.2, Iss.3.– Pp.425-435.

4. N.Charan, C.Gopinath, K,Jayashree, H.Revati, G.Pavithra et al. Design & development of an acqua-robotic system for detecting objects in water // International journal of engineering technology and management sciences, 2023, Vol.7, Iss.1.– Pp.315-319.

5. В.А.Карпенко. Управление движением безэкипажных маломерных судов с применением нечетких систем принятия решений // Сборник материалов конференции «Навигация и управление движением»: С-Пб, 2025.– С.272-274.
6. Д.Е.Кунгурцев, А.В.Вегнер, В.А.Карпенко. Принципы модульного конструирования, реинжиниринга и реновации корпусов судов // Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 2023, №3(7). – С.42-48.

EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL SMALL-SIZE AUTONOMOUS UNMANNED VESSEL TECHNICAL IMPLEMENTATION

Keywords: autonomous unmanned vessel; onboard microcontroller; robotic device; embedded software.
Abstract: This article examines a possible implementation of a surface robotic system for industrial water inspections. It describes the design features of this device, as well as its hardware and software.
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image6.emf]   

Бортовой микроконтроллер   

Ходовая часть  

  двигатель  вала   левого  борта    

Драйверы  

  скорость   двигателя  левого  борта   (ШИМ 1 )      

Регуляторы  

регулятор  левого  борта   

регулятор  пр авого  борта     

    таймеры    

Формирова - тель  траектории   движения   

Нечеткий  вычисли - тель  

П   Ц А  

Распреде - литель  

α  

V  

Система  технического  зрения  

излуч атели /   датчик и  

с ерво - машин ы      

Драйверы    сканер ов   и при вод ов   СТЗ  

АЦП  

Задатчик  сектор а   скан ир ования   (ШИМ 3 )    

данные о  положении   препятствий  

П А  

Анализатор  текущей сцены  

Карта  сцены  

Выявитель  препятствий  и целей  

      Драйвер  последова - тельного  интерфейса   

      Беспроводной  приемо - передатчик  

Система сбора  данных  

Датчики  экомони - торинга  

данные о  положении   целей  

Ц А  

  двигатель  вала   пра вого  борта    

  скорость   двигателя  пра вого  борта   (ШИМ 2 )      

Н астройки    и параметры системы  

Датчик  положе - ния  

Данные экомониторинга    с координатной привязкой  

Рис. 2.  Структурно - функциональная схема системы  автономного  управления .  

_1830604124.doc
[image: image1.png]





Рис. 3. 3D-модель модуля захвата и подъема плавающего мусора: 1 – устройство крепления модуля к судну, 2 – поплавки-опоры захватных лап, 3 – подъемный конвейер, 4 – перегрузочный конвейер, 5 – устройство крепления контейнера для хранения мусора.

� EMBED MSPhotoEd.3  ���







2







2







1







3







4







5











[image: image2.png]



_1830527805.bin




_1830604164.doc
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]





[image: image5.png]



[image: image6.png]





Рис. 5. Вариант технической реализации комплекса: размещение электронных модулей (а); общий вид комплекса (б); комплекс на воде бассейна (в).

� EMBED MSPhotoEd.3  ���







� EMBED MSPhotoEd.3  ���







 б)







 а)







� EMBED MSPhotoEd.3  ���







 в)











_1830445375.bin



_1830445490.bin



_1830445306.bin




_1830604180.doc


3







2







да







 



команда останова поступила?







нет







1







передача задания регуляторам скорости вращения ходовых двигателей











да







2







1







3







нечеткий вычис-литель: определение текущего маневра и скорости











занесение очередной записи в лог-файл















регистрация значений параметров экомониторинга и текущих координат











нет







инициализация переменных �и устройств















интерпретация сцены: выявление препятствий и целей







опрос СТЗ: формирование текущей карты сцены











команда 



поступила?







ожидание команды запуска







Рис. 6. Графовая модель обобщенного алгоритма функционирования встраиваемой системы управления автономным судном с нечеткой системой принятия решений.












_1830604145.doc
[image: image1.png]



[image: image2.png]





[image: image3.png]



[image: image4.png]





Рис. 4. 3D-модели элементов модуля захвата и подъема плавающего мусора: подъемный конвейер (а); приводы конвейера и лап (б).

а)







� EMBED MSPhotoEd.3  ���







б)







� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1830527578.bin



_1830527674.bin




_1830604077.doc


Данные о тактическом управлении







7







8







База нечетких знаний







Нечеткий вычислитель текущего задания







Вычислитель управления (регулятор)







9







Данные об оперативном управлении







Блок обобщения



информации







5







Данные о тенденциях изменения состояния объекта и внешней среды







Измеряющая программа



(АЦП, порты)







4







Данные о текущем состоянии объекта и внешней среды







Управляющая программа



(порты, ЦАП)







10







Вычислитель



 текущих координат цели 







6







Приемник исходных координат цели







1























































Микроконтроллерный модуль















Объект управления











Датчики







2







Исполнительные механизмы











12















Устройство сопряжения







Формирователи измеряемых сигналов







3







Усилители управляющих сигналов







11







Рис. 1. Обобщенная структурная схема микроконтроллерной системы управления с нечетким вычислителем [1].












_1830604099.doc




Бортовой микроконтроллер 







Задатчик сектора сканирования



(ШИМ3)











АЦП







Драйверы 



сканеров



и приводов СТЗ







серво-машины 











излучатели/



датчики







Система технического зрения







данные о положении



целей







ЦА







Нечеткий вычисли-тель







ЦА







П







Формирова-тель траектории движения 







V







α







Распреде-литель







Рис. 2. Структурно-функциональная схема системы автономного управления.











двигатель вала правого борта















двигатель вала левого борта















скорость



двигателя правого борта



(ШИМ2)



















скорость



двигателя левого борта



(ШИМ1)















Ходовая часть







 



таймеры











регулятор правого борта 











регулятор левого борта 







Регуляторы







Настройки 



и параметры системы







Данные экомониторинга 



с координатной привязкой







Датчики экомони-торинга







Датчик положе-ния







Система сбора данных



















Беспроводной приемо-передатчик



















Драйвер последова-тельного интерфейса 







Драйверы







данные о положении



препятствий







ПА







Анализатор текущей сцены







Карта сцены







Выявитель препятствий и целей












