УДК 621.74

Е.А. Рылов, канд. техн. наук, ген. директор,

В.Л. Филимонов, гл. конструктор,

А.В. Долгов, гл. инженер,

К.В. Яшин, гл. технолог,

АО «НПО «Завод «Волна»,

контакт. тел. (812) 313 6181

Ключевые слова: радиостроение, литейные технологии, экономическая эффективность,

«точка безубыточности», серийное производство, инструмент конструирования

Реферат: В статье детально рассматриваются перспективы применения литейных технологий в серийном производстве радиосредств. Ключевым вопросом внедрения литья является точка перехода от единичного и мелкосерийного производства (где доминирует фрезеровка) к серийному. Экономика литейного производства базируется на высоких начальных затратах (оснастка) и низкой себестоимости готового изделия в дальнейшем. Литье становится инструментом конструирования, позволяющим создавать конкурентоспособные радиосредства с оптимальным соотношением массы, прочности, тепловых характеристик и себестоимости в серийном производстве.

Рубрика:  Проектирование и технология  приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры

Перспективы применения литейных технологий в серийном производстве радиосредств

В современном радиостроении наблюдается устойчивая тенденция к миниатюризации, усложнению функциональности и одновременному повышению требований к надежности аппаратуры в условиях жестких механических и климатических воздействий. Традиционные методы производства корпусных деталей и элементов шасси (фрезеровка из монолита или сборка из листовых материалов) зачастую либо слишком дороги при больших объемах, либо не могут обеспечить необходимую сложность геометрии. В этом контексте литейные технологии, долгое время считавшиеся прерогативой тяжелого машиностроения, открывают новые горизонты для серийного выпуска радиосредств.

1. Технологические перспективы: от функции к дизайну

Применение литья в производстве радиоаппаратуры выходит далеко за рамки отливки простых кронштейнов. Современные методы открывают следующие перспективы:

Интеграция конструкций. Литье позволяет изготавливать сложные корпуса-моноблоки, которые одновременно выполняют функцию несущего каркаса, радиатора охлаждения (за счет развитого оребрения) и электромагнитного экрана. Это исключает необходимость в механическом соединении десятков отдельных деталей, повышая жесткость конструкции и надежность экранирования.

Материалы со специальными свойствами. Помимо традиционных алюминиевых и магниевых сплавов (легкость, высокая теплопроводность), перспективно использование специальных литейных композиций, поглощающих электромагнитное излучение, или сплавов с заданным коэффициентом термического расширения, что критично для герметичных блоков СВЧ-диапазона.

Литье по выплавляемым моделям (инвестиционное литье). Для особо сложных волноводных трактов и корпусов миниатюрных модулей этот метод становится безальтернативным. Он позволяет получать детали с высокой чистотой поверхности, практически не требующие последующей механической доработки, что сокращает производственный цикл.

2. Экономическая эффективность и масштабирование

Ключевым вопросом внедрения литья является точка перехода от единичного и мелкосерийного производства (где доминирует фрезеровка) к серийному. Экономика литейного производства базируется на высоких начальных затратах (оснастка) и низкой себестоимости готового изделия в дальнейшем.

Литье под давлением (ЛПД). Наиболее производительный метод для крупных серий. Себестоимость одной отливки при ЛПД может быть в 3–5 раз ниже, чем аналогичной фрезерованной детали. Однако стоимость пресс-формы для сложного корпуса радиоблока может составлять от 1 до 5 млн рублей и более в зависимости от габаритов.

Литье в кокиль. Применяется для более простых деталей средних размеров. Оснастка дешевле, чем для ЛПД, но производительность ниже, а припуски на мехобработку — больше.

Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). Перспективно для производства крупногабаритных корпусов наземной аппаратуры, где важна герметичность и жесткость, а тиражи не столь велики, чтобы окупать дорогую пресс-форму для ЛПД.

3. Сроки окупаемости и пороговые объемы производства

Чтобы определить целесообразность перехода на литье, необходимо рассчитать так называемую «точку безубыточности» (N), после которой затраты на литье становятся меньше, чем на альтернативные методы (например, механическую обработку).

Формула для грубой оценки выглядит так:
N = Стоимость оснастки / (Стоимость изготовления детали альтернативным методом — Стоимость литой заготовки)

Исходя из практики приборостроительных предприятий, можно выделить следующие ориентиры для производства радиосредств:

Мелкая серия (до 500–1000 шт. в год).

Технология: 3D-печать моделей + литье в силиконовые формы или мелкое литье по выплавляемым моделям.

Окупаемость: Быстрая (до 1 года) или отсутствие необходимости в оснастке. Целесообразно для опытных партий или дорогих приборов спецназначения.

Средняя серия (от 1000 до 5000–7000 шт. в год).

Технология: Литье в кокиль или литье в металлоформ (ЛПД на машинах с холодной камерой прессования для простых деталей).

Окупаемость: Оснастка окупается в течение 1.5–2 лет. Переход на литье становится экономически оправданным при выпуске от 1500–2000 изделий. До этого объема выгоднее может быть высокопроизводительная фрезеровка на обрабатывающих центрах с ЧПУ.

Крупная серия (от 7000–10 000 шт. в год и выше).

Технология: Литье под давлением (ЛПД) на автоматизированных комплексах.

Окупаемость: Несмотря на высокую стоимость пресс-форм (до 3–5 млн руб.), она окупается в течение первого года производства (часто за 6–8 месяцев) за счет сверхнизкой себестоимости и высокой повторяемости размеров, исключающей дорогостоящую финишную обработку. Экономический эффект нарастает лавинообразно с каждым последующим годом выпуска.

4. Выводы и рекомендации

Перспективы применения литейных технологий в производстве радиосредств напрямую связаны с переходом от «мелкосерийного-производства» к индустриальному масштабированию.

Для серийного производства (от 2000–3000 единиц в год) литье под давлением алюминиевых сплавов является наиболее перспективным направлением. Оно позволяет унифицировать корпуса под разные типы модулей, создавая конструкторский задел на годы вперед.

Сроки окупаемости при правильно спроектированной литой детали (с учетом технологичности) редко превышают 18–24 месяца, а при объемах свыше 10 000 изделий в год сокращаются до 1 года.

Рекомендуется внедрение гибридного подхода: базовая несущая конструкция (шасси, рамка) производится литьем, а индивидуальные лицевые панели или элементы крепления специфических компонентов (трансформаторы, разъемы) могут дорабатываться механообработкой или даже производиться аддитивными методами для малых партий в рамках одной серийной платформы.

Таким образом, литье перестает быть просто способом получения заготовки и становится инструментом конструирования, позволяющим создавать конкурентоспособные радиосредства с оптимальным соотношением массы, прочности, тепловых характеристик и, главное, — себестоимости в серийном производстве.