УДК 621.436:621.438

К.А. Ефремов, канд. техн. наук, преподаватель ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н.Г. Кузнецова,

В.С.  Домнин, начальник сектора,

А.В. Довличарова, вед. инженер-конструктор,

АО «ЦМКБ «Алмаз»,

контакт. тел. (812) 373 2899, office@almaz-kb.ru

Ключевые слова: энергетическая установка, пропульсивный комплекс, импортозамещение,  скоростной катер, технологическая независимость, технико-экономические характеристики

Реферат: В статье рассматривается проблема импортозамещения пропульсивных комплексов, используемых в составе энергетических  установок скоростных катеров и судов.

Наиболее предпочтительным способом импортозамещения следует иметь в виду двойное назначение разрабатываемых изделий, которое позволит наладить их серийное (массовое) производство, что в конечном итоге позитивно отразится на стоимости серийного образца.

Рубрика: Судовые энергетические установки и их элементы

Обоснование способов решения проблемы импортозамещения

пропульсивных комплексов, используемых в составе

энергетических установок скоростных катеров и судов

Скоростные катера и малотоннажные суда находят самое широкое применение в военно-морских силах, береговой охране, правоохранительных органах и гражданских структурах по всему миру. Не является исключением использование скоростных катеров и судов силовыми структурами Российской Федерации, такими как: МВД России, Минобороны России (ВМФ), МЧС России, Росгвардия, ФСБ России и ФСО России.

В мире накоплен значительный опыт в проектировании и строительстве судов глиссирующего типа, ориентируясь на их высокую скорость, маневренность, модульность и современное оснащение.

Ключевыми странами – производителями скоростных катеров являются: США, Швеция, Финляндия, Франция, Германия, Израиль и др.

США является лидером по масштабу и разнообразию катерного флота. Ключевыми компаниями по разработке и производству скоростных катеров являются:

- SAFE Boats International - производитель патрульных и спасательных катеров для береговой охраны США и других стран;

- Metal Shark Boats - разрабатывает катера для ВМС США, полиции и частных клиентов.

- US Navy / SOCOM (спецподразделения) - используют Combatant Craft Medium (CCM Mk1) — высокоскоростные боевые катера с броней и стелс-элементами.

В Швеции компания Dockstavarvet AB является разработчиком широко известного катера CB90 — высокоманевренного десантного катера, используемого не только в Швеции, но и в Норвегией, в Мексике и в США.

Российские патрульные катера проекта 03160 «Раптор» созданы на основе шведского прототипа (или по лицензии).

В Финляндии компания Marine Alutech является разработчиком серии скоростные патрульных и десантных катеров типа Watercat.

Французская компания CMN (Constructions Mécaniques de Normandie) - известна строительством патрульных катеров типа Combattante FS, FPB 98, Interceptor и др.

АО «ЦМКБ «Алмаз», являясь ведущим Российским проектантом скоростных катеров, также не остается в стороне при их создании для нужд силовых структур России. У конструкторского бюро (КБ) есть ряд завершенных разработок, таких как катера проектов 12150 «Мангуст», 12260 «Ястреб», 12200 «Соболь», 21770 «Катран» и 21990 «Стриж».

В настоящее время в АО «ЦМКБ «Алмаз» ведется проектирование перспективного высокоскоростного катера пр. 23600 «Петергоф» с максимальной скоростью движения от 44 до 60 узлов, в зависимости от состава энергетической установки. Головной катер пр. 23600 активно строится на АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ). В качестве силовой установки строящегося катера выступает четырехвальная дизель-редукторная силовая установка с водометными движителями.

Помимо АО «ЦМКБ «Алмаз» скоростные катера в России проектирует ряд других конструкторских бюро и судостроительных предприятий, которые, разрабатывая скоростные катера, адаптируют их под требования Военно-морского флота, ФСБ, МЧС и других ведомств.

Так, в частности, Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и КБ «Пелла» (г. Отрадное) разработали и производят скоростные патрульные катера пр. 03160 «Раптор», находящиеся на вооружении ВМФ России. Создаваемые катера отличаются высокой маневренностью, бронезащитой и универсальностью.

АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород) исторически специализируется на судах на подводных крыльях (СПК). Бюро разрабатывает и выпускает скоростные пассажирские и патрульные катера, при этом активно внедряет инновационные решения в конструкцию корпусов и движительных установок.

Evolution Motors (г. Санкт-Петербург) - молодое частное предприятие, создающее современные скоростные катера из композитных материалов. Известны модели Sirius 25 / Sirius 25JET, предназначенные для спорта, патрулирования и спасения на воде. Предприятием внедряются современные системы управления, легкие и прочные материалы.

«Мобиле Групп» (г. Санкт-Петербург) проектирует и производит скоростные катера специального назначения и спортивные модели. Некоторые катера развивают скорость до 130 км/ч. Используются как частными заказчиками, так и силовыми структурами.

Однако, невзирая на значительные успехи в области проектирования и постройки отечественных скоростных катеров глиссирующего типа, следует отметить, что в настоящее время в России отсутствует такой кластер машиностроения, как производство пропульсивных комплексов для использования в составе энергетических установок скоростных катеров в мощностном диапазоне от 110 до 2000 кВт.

Анализ состава энергетического оборудования скоростных катеров, создаваемых для силовых структур России, выявил устойчивую закономерность, заключающуюся в том, что все катера водоизмещением от 5 до 100 тонн и более оснащены исключительно зарубежным оборудованием (см. табл. 1).

Основной причиной, побудившей отечественных конструктором массово использовать на проектируемых катерах и судах оборудование зарубежных производителей, является отсутствие отечественных аналогов, по уровню технико-экономических характеристик сопоставимых с зарубежными аналогами.

Опыт использования АО «ЦМКБ «Алмаз» отечественных двигателей М470 и М473 производства ПАО «ЗВЕЗДА», имел печальные последствия, которые выражались, например, возникновением аварий на 12 двигателях на катерах пр. 12150 «Мангуст» из 14 поставленных [1].

Таблица 1

Состав энергетических установок скоростных катеров

по проектам АО «ЦМКБ «Алмаз»

| № и шифр проекта/серия | Марка ГД/мощность | Марка редуктора | Тип движителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 12150 “Мангуст” / 76 | 2×ДРА М470 «ЗВЕЗДА» |  | Водометный движитель Rolls-Royce Kamewa A45 Kamewa FF500 Kamewa 40A3 |
|  | MTU 10V2000M93/ 2×1140 кВт | ZF2050 |  |
|  | MAN V12-1550/ 2×1140 кВт | ZF2050 | Привод ЧПГВ Arneson ASD14 |
| 12200 “Соболь” / 23 | MTU 12V2000M93/ 2×1340 кВт | ZF3050 | Привод ЧПГВ Arneson ASD15 |
|  | MAN V12-1800/ 2×1324 кВт | Twin Disc MGX6620SC | Привод ЧПГВ Arneson ASD15 |
| 12260 “Ястреб” / 16 | Volvo Penta TAMD72WJ/ 2×331 кВт | - (муфта centastart) | Водометный движитель Rolls-Royce Kamewa FF310S |
|  | Caterpillar C9ACERT/2×423кВт | ZF325-1 | Водометный движитель Rolls-Royce Kamewa FF340 |
|  | Seatec 620Plus | (редуктор встроен в водомет) | Водометный движитель Castoldi TD340HC |
| 21770 “Катран” / 6 | Yanmar 6LPA-STP/ 2×232 кВт | ZF63 ZF68 | Водометный движитель Hamilton Jet HJ292 |
| 21990 “Стриж” / 1 | MAN V8-900 CRM/2×662кВт | ZF 350 | Водометный движитель Rolls-Royce Kamewa FF410S |
| 23600 «Петергоф» / 1 | 4×МПС-16V2316 (Китай)/4×1324кВт | 1240 (1686) | Водометный движитель |

Учитывая, что в состав пропульсивных комплексов скоростных катеров входят: легкие высокооборотные дизельные двигатели, редукторные передачи и водометные движители, или частично погруженные винты (т.н. приводы Арнесона), то после известных событий присоединения Крыма к РФ в 2014 г. и после начала СВО в 2022 г., эксплуатация отечественных скоростных катеров и судов существенно затруднена из-за прекращения снабжение ЗИП, масел и смазок иностранными производителями, а проектирование и создание новых катеров оказалось практически невозможным.

Для формируемых в настоящее время Днепровской и Каспийской флотилий катерами и малоразмерными судами, конструкторские бюро-проектанты и судостроители неизбежно сталкиваются с остро стоящей проблемой комплектования их силовым оборудованием.

Все это свидетельствует о важности и актуальность получения технологической независимости России при освоении производства линейки пропульсивных комплексов для использования в составе скоростных катеров и судов, или, по-другому, решения проблемы их импортозамещения.

Важность рассматриваемой проблематики подчеркивается постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2020 г. № 1152 и приказом Минпромторга России от 11 ноября 2022 г. № 4461 «О выработке предложений по выбору направлений обеспечения технологической независимости Российской Федерации от использования иностранной судовой энергетической установки для создания маломерных судов».

Поэтому, прежде чем приступать к обоснованию способов импортозамещения, изначально необходимо расчетным путем определить конечный результат, т.е. какими характеристиками будут обладать импортозамещенные пропульсивные комплексы и как это отразиться на ТТХ скоростных катеров, а главное какие ресурсы необходимо затратить на опытно-конструкторские работы по импортозамещению, с учетом их крайней ограниченности. Другими словами, требуется разработка расчетной математической модели, в которой путем моделирования наперед задаваемых свойств объекта, т.е. технико-экономических характеристик импортозамещаемых пропульсивных комплексов, синтезировать (т.е. воссоздать) его образ, а также подтвердить насколько эти двигатели будут соответствовать своему целевому предназначению с позиций технико-экономической эффективности.

Одним из важнейших элементов при обосновании способов импортозамещения является определение промышленного кластера, где такие задачи могут быть решены в принципе. Такой кластер, в частности, должен обладать, во-первых, конструкторской, производственной и испытательной базами, а, во-вторых, иметь значительный задел по разработке, созданию и освоению серийного производства аналогичной продукции промышленного назначения, такой как, например, легкие высокооборотные двигатели гражданского или военного назначения.

Следует иметь также в виду, что разработка «с нуля», или даже реинжиниринг (или реверс-инжиниринг, т.е. процесс изучения готового изделия иностранного производителя, как, например, двигателя MTU 12V2000M93 (Германия), его 3D сканирования, анализа материалов и принципов работы для создания полной 3D-модели и конструкторской документации), с целью получить аналог или улучшенную версию образца, будут сопряжены со значительными затратами, которые не могут позволить себе ни машиностроительные предприятия, ни даже государство, учитывая малую серийность полученных изделий для нужд силовых структур.

В качестве примера можно привести импортозамещение на ПАО «ОДК-Сатурн» газотурбинных двигателей соответственно: М75РУ, М70ФРУ, М70ФРУ-Р, М70ФРУ-2 и М90ФР. Затраты на опытно-конструкторские работы были значительными, но в связи с низкой востребованностью со стороны ВМФ, налажено только единичное производство, о серийном рассуждать не приходится, цена штучных изделий, производимых для флота, приближается и даже превышает миллиард рублей, в зависимости от марки изделия.

Поэтому, рассуждая о решении остро назревших проблем импортозамещения пропульсивных комплексов для использования в составе скоростных катеров силовых структур, одним из наиболее предпочтительных способов их импортозамещения следует иметь в виду двойное назначение получаемых изделий, которое позволит наладить их серийное (массовое) производство, что в конечном итоге позитивно отразится на стоимости серийного образца.

Импортозамещая, например, легкие высокооборотные дизельные двигатели, по аналогии с MTU 12V2000M93, однозначно следует ориентироваться на то, что такие двигатели получат массовое распространение в автомобильной промышленности гражданского или даже военного сектора и по своей конструкции (цилиндропоршневая группа, коленчатые валы, турбокомпрессоры, форсунки и др.) двигатели морского исполнения будут незначительно отличаться от двигателей промышленного исполнения, что позволит наладить их совместный выпуск большими сериями.

Ниже на рисунках 1 - 4, в качестве примера, показано соотношение расчетных характеристик двигателя ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) ЯМЗ-860 V12 на стадии опытно-конструкторской разработки (ОКР), при решении проблемы импортозамещения двигателей морского исполнения серии MTU 12V2000M93, в сравнении с мировыми аналогами.

Рис. 1. Соотношение агрегатной мощности двигателя ЯМЗ-860 V12 с

аналогичными двигателями основных производителей

Рис. 2. Соотношение массы двигателя ЯМЗ-860 V12 с аналогичными

двигателями основных производителей

Рис. 3. Соотношение габаритных характеристик двигателя ЯМЗ-860 V12 с аналогичными двигателями основных производителей

Рис. 4. Соотношение затрат на реализацию программы импортозамещения легких высокооборотных дизельных двигателей

Из анализа представленных характеристик следует, что основные показатели технико-экономической эффективности двигателя, такие как: агрегатная мощность и масса двигателя, а также габаритные характеристики находятся на уровне лучших мировых аналогов (MTU 12V2000M93 (Германия), MAN V12-1800 (Германия), CHD316 V16 (Китай)).

Из анализа стоимости ОКР (рис. 4) различных вариантов импортозамещения легких высокооборотных дизельных двигателей, следует, что вариант ЯМЗ-860 V12 импортозамещения на основе двигателей ЯМЗ-860, является наиболее предпочтительным по сравнению с остальными вариантами.

Литература

Голубев К.Г., Барановский В.В., Довличарова А.В., Домнин В.С. Решение проблемы импортозамещения пропульсивных комплексов быстроходных судов – важнейшая задача отечественного судостроения на краткосрочную перспективу. Журнал Морской вестник № 2 (94), июнь 2025 г., стр. 11-13.