С.В. Русин, канд. техн. наук, вед. науч. сотрудник,

В.А. Долгих, ген. директор,

В.Д. Пашкевич, начальник отдела перспективных исследований и разработок,

АО «Научно-технический институт «Радиосвязь»,

С.В. Волвенко, ст. науч. сотрудник

Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ,

контакт. тел.  (812) 305 2586, доб. 14135, rusin_sv@ntiradio.ru

УДК 621.396.24 Ключевые слова: коротковолновая (КВ) радиосвязь, метеорная радиосвязь, Северный морской путь (СМП), модель ионосферы

С.В. Русин, В.А. Долгих, В.Д. Пашкевич, С.В. Волвенко, В.А. Обеспечение кораблей  надежной и бесперебойной радиосвязью в арктической зоне РФ//Морской вестник. 2025. № 4(96). С.

Решена актуальная задача частотного обеспечения кораблей в автоматическом режиме по метеорным радиолиниям, не подверженных внезапным ионосферным возмущениям. Цель работы – повышение надежности связи кораблей с портами и береговыми объектами связи за счет частотного обеспечения кораблей в автоматическом режиме средствами метеорной радиосвязи в КВ диапазоне.

Расчеты качества связи в КВ диапазоне на модели ионосферы IRI проводились с помощью программного обеспечения «Трасса». Моделирование исследовано в среде Matlab Simulink радиообмена короткими сообщениями по метеорным радиолиниям. Библиогр. 10 назв.

Рубрика: Информационно-измерительные и управляющие системы

Обеспечение кораблей

надежной и бесперебойной радиосвязью в Арктической зоне РФ

К числу основных задач корабельной системы связи относятся обеспечение безопасности мореплавания и охрана человеческой жизни на море [1]. Высокий уровень конструктивной безопасности современных кораблей и надежные средства кораблевождения и связи не гарантируют защиту от аварий и катастроф на море, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Корабли и суда, терпящие бедствие, не всегда имеют возможность передавать сигналы о случившемся и получать своевременную помощь. В арктической части РФ ситуация с безопасностью кораблевождения осложнена тем, что значительная доля приполярных районов НАВАРЕА/МЕТАРЕА XX и XXI и трасс Северного морского пути (СМП) находятся за пределами радиогоризонта геостационарных спутников и не охвачены спутниковой связью, т.е. по классификации Международной морской организации находятся в морском районе А4, на который информация о безопасности мореплавания (ИБМ) передается радиосредствами ПВ/КВ диапазона.

В КВ диапазоне радиосвязь кораблей с портами может быть осложнена на длительное время внезапным поглощением радиоволн ионосферой и полярным сиянием. Полярное сияние само по себе – источник радиошума, который ухудшает качество радиосвязи, а поглощение радиоволн КВ диапазона в полярной шапке становится причиной "непрохождения" и обрыва связи от нескольких часов до нескольких суток. В этих условиях стабильная радиосвязь кораблей с портами может осуществляться за счет своевременной смены рабочих частот для работы «земной волной» или «ионосферной волной» с ретрансляцией через удаленный континентальный радиоцентр. В последнем случае точка отражения радиоволн от ионосферы находится за пределами полярной зоны, что обеспечивает устойчивую радиосвязь с корреспондентами в Арктике [2].

Так как корабли оснащены передатчиками небольшой мощности, как правило 100 Вт, и штыревыми антеннами, энергетический баланс радиолинии с кораблем обеспечивается за счет береговых радиоцентров:

– на передающих береговых радиоцентрах высокие показатели качества связи с кораблями на трассах СМП достигаются при мощностях передатчиков 5 кВт и своевременном частотном обеспечении кораблей;

- на приёмных береговых радиоцентрах энергетический баланс радиолинии может быть увеличен на 8–10 дБ за счет применения системы антенн с переключением поляризации «горизонтальная – вертикальная – круговая» и выбора режима поляризационного согласования антенны с сигналом и поляризационно-разнесенного приёма [2].

Бесперебойное частотное обеспечение кораблей может осуществляться круглосуточно на всем протяжении СМП средствами метеорной радиосвязи [1, 3, 4].

Практическое использование средств метеорной радиосвязи (СМРС) продолжается с начала 1950-х гг. На метеорных радиолиниях с передатчиками умеренной мощности доступно достаточное количество метеорных следов для поддержания телетайпной связи на умеренных скоростях и, «…хотя один наблюдатель может видеть всего два-три видимых следа в час, за тот же период можно обнаружить с помощью чувствительной радиоаппаратуры сотни следов» [5]. Наибольший практический интерес представляет использование СМРС в системе частотного обеспечения, требующей передачи небольших объемов информации с высокой имитостойкостью, скрытностью и стойкостью к радиоподавлению.

Характеристики метеорной радиосвязи достаточно полно описаны в трудах [5–9]. Антенны средств метеорной радиосвязи ориентируют в плоскости большого круга так, чтобы главные лепестки диаграмм направленности пересекались примерно на высоте 110 км, образуя так называемое “пятно засветки ионосферы» – область пространства на пересечении главных лепестков диаграмм направленности антенн.

Благоприятными условиями для метеорной радиосвязи являются трассы протяженностью 700–1400 км в утренние часы (0–6 ч по местному времени) в летне-осенний период, неблагоприятными – короткие трассы, меньше 500 км, или протяженные, более 1400 км, радиотрассы в вечерние часы в зимне-весенний период.

В соответствии с существующей классификацией метеоры характеризуются звёздной величиной, а метеорные следы (МСл) – электронной концентрацией. Метеоры 1–5 звездных величин оставляют «переуплотненные» МСл (МСлП) с электронной концентрацией N > 1014, обеспечивающие среднечасовую скорость до 2–3 кбит/с. Метеоры 6–10 звездных величин оставляют «неуплотненные» МСл (МСлН) с электронной концентрацией N < 1014, обеспечивающие среднечасовую скорость до 30–40 бит/с [5, 9].

Количество метеорных следов, попадающих в «пятно засветки», зависит от интенсивности метеорных потоков и размера «пятна засветки». При использовании 3–5 элементных антенн «Уда-Яги» в суммарно благоприятных условиях среднее количество метеоров 1–5 звездных величин, попадающих в «пятно засветки, составляет К ≈ 40 в час, т.е. за 10-минутный интервал появляется 6–7 переуплотненных следов.

В суммарно неблагоприятных условиях в течение часа могут наблюдаться только метеоры 6–10 звездных величин (от следов которых еще происходит фиксируемое отражение радиоволн). Среднее количество таких метеоров К ≈  500 в час, т.е. за 10-минутный интервал появляется ~1750 неуплотненных следов.

Береговые центральные метеорные радиостанции должны находиться на передающих радиоцентрах в портах Мурманск, Архангельск, Сабетта, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Мыс Шмидта и работать на фиксированной частоте в штатном режиме (например, 60 МГц с полосой 20 кГц и с дискретом несущих частот через 25 кГц со скоростью 50 бит/с) [1]. Основным требованием, предъявляемым к системе частотного обеспечения кораблей, является установление устойчивой связи с большим количеством персональных абонентов, находящихся на расстояниях до 1700 км от береговой центральной метеорной радиостанции.

Корабельные метеорные радиостанции имеют бортовой антенный модуль и радиопередатчик мощностью порядка 60 Вт и предназначены для приема частотного плана, передачи, текстов оповещения, поступающих абонентам по назначенным им персональным адресам. В связи с тем, что при работе в сетевом режиме корабельные метеорные станции постоянно находятся в режиме ожидания и отвечают на запрос центральной станции только в моменты образования случайного метеорного канала, скважность работы передатчика оказывается очень высокой (порядка 60–150), а его средняя мощность равна 8 Вт. Это обстоятельство позволяет уменьшить габаритные размеры самого передатчика и источника питания, а следовательно, и снизить стоимость корабельной метеорной станции. Режим периодического опроса более экономичен, чем режим непрерывного слежения, выгоден с точки зрения электромагнитной совместимости [1, 3].

Между береговыми центральными станциями???ТАК??метеорной радиосвязи может быть организована прямая связь по метеорному радиоканалу со средней скоростью 50–100 бит/с и средним временем ожидания связи 3 мин.

Для обоснования решения по автоматическому частотному обеспечению кораблей средствами метеорной радиосвязи выполнен анализ качества связи на радиолиниях ионосферных волн в КВ диапазоне и на радиолиниях метеорной радиосвязи в УКВ диапазоне в условиях ионосферных возмущений.

Расчет вероятности обеспечения связи в условиях высокой и низкой солнечной активности с кораблем, находящимся на трассах СМП, выполнен на модели ионосферы IRI с помощью программного обеспечения «Трасса» [10]. В расчетах приняты следующие технические параметры радиолинии: мощность корабельного передатчика – 100 Вт и 1 кВт, корабельная антенна – штырь 8 м, мощность передатчика на передающем радиоцентре – 5 кВт, передающая антенна РГД65/4 1.  Приёмная антенна на приёмном радиоцентре – ОБ-Е. Результаты расчета дали высокую вероятность обслуживания – 90% при времени действия 80–90% и своевременном автоматическом частотном обеспечении кораблей. В качестве средства доставки на корабли частотного расписания авторы предлагают использовать в Арктической зоне метеорную радиосвязь между портами (береговыми объектами связи) и кораблями.

Радиоцентры морских портов, береговые объекты связи и удаленные континентальные радиоцентры-ретрансляторы получают частотное расписание по Единой автоматизированной системе связи (ЕАСС). Корабли на дальностях до 1750 км получают частотное расписание по метеорным радиолиниям от радиоцентров морских портов и береговых объектов связи. Процесс радиообмена короткими сообщениями по метеорным радиолиниям исследован на модели Matlab Simulink и на экспериментальной метеорной радиолинии. Метеорная радиосвязь является новым инструментом частотного обеспечения [4]. Она обеспечит обмен служебной информацией, в том числе доставку на корабли частотного расписания  без использования частотного ресурса КВ диапазона.

Вывод

Предлагаемая система частотного обеспечения КВ радиосвязи с кораблями в Арктической зоне, в том числе на трассах Северного морского пути, позволит иметь бесперебойную коротковолновую радиосвязь с кораблями в условиях ионосферных возмущений. Имеющиеся в НТИ «Радиосвязь» теоретический и практический заделы в области радиосвязи и SDR технологий позволяют реализовать программно-аппаратный комплекс частотного обеспечения КВ радиосвязи нового поколения, в состав которого входят средства метеорной радиосвязи и который обеспечивает бесперебойную доставку частотного расписания на корабли в Арктической зоне в автоматическом режиме по метеорным радиоканалам в соответствии со складывающейся сигнально-помеховой обстановкой.

Литература

1. Катанович А.А, Цыванюк В.А. Принципы построения автоматизированных систем управления и связи ВМФ на основе новых технологий. – СПб: Морская энциклопедия, 2024. – 331 с.

2. Мешалкин В.А., Пашкевич В.Д., Русин С.В. Возможности континентальных радиоцентров в обеспечении связи с кораблями на трассах Северного морского пути // Техника средств связи. –  2019. – № 1 (145). – С. 145 – 149.

3. Катанович А.А. Автоматизированная система управления безопасностью кораблей и судов на базе метеорной связи//Морской сборник. –  2013. – № 9.

4. Обеспечение устойчивости системы радиосвязи в условиях радиоподавления/ Русин С.В.,  Долгих В.А.,  Пашкевич В.Д., Волвенко С.В.,  Минк В.А., Дасаев Р.А. // Тр. учебных заведений связи. – 2025. – Т. 11.-- № 4. – С. 87‒96. DOI:10.31854/1813-324X-2025-11-4-87-96. EDN:OELOOW.

5. Forsyth P. A., Vogan E.L., Hansen D.R., Hines C.D. The Principles of JANET-A Meteor-Burst Communication System. –  Engineering, Physics Proceedings of the IRE. – December 1957. – P. 1642–1657.

6. Crook A.G., Sytsma D. Meteor burst telemetry in hydrologic data acquisition.  Remote Data Transmission (Proccedings of the Vancouver Workshop, August 1987)// LAHS Publ. – 1989.-- No. 178. – P. 9–17.

7. Боковое распространение радиоволн на коротких метеорных радиотрассах/Асири Т., Карпов А. В., Кодиров А. И., Латипов Д., Попов В.И., Рубцов Л.Н., Шарипов М.  // Изв. вузов. – Сер.: Радиофизика. – 1989. – Т. 32. – № 7. – С. 912–913.

8. Справочник по радиоэлектронным системам. – В 2 т.-- Т.1/Захаров В.Н., Кривицкий Б. Х., Мамаев Н. С., Мановцев А. П., Матов В. И., Николаев О. А., Пелехатый М. И. Под ред. Б. Х. Кривицкого. – М.: Энергия. – 1979. – 350 с.

9. Мирошников В. И., Будко П.А., Жуков Г.А. Основные направления развития метеорной связи // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2019. – Т. 11. – № 4. – С. 30–47.

10. Барабашов Б.Г., Анишин М.М.  Программный комплекс прогнозирования траекторных и энергетических характеристик радиоканалов диапазона 2–30 МГц "Трасса" (Ч. 1). – Техника радиосвязи. – Омск: ОАО "ОНИИП". – 2013. – Вып. 1 (19). – С. 25–34.

Актуальность

Техническим средствам обеспечения безопасности в море уделяется огромное внимание. Введение Глобальной Морской Системы Связи при бедствии и для обеспечения Безопасности (ГМССБ) стартовало в 1988 году и окончательно было принято в России в 1995. Оборудование ГМССБ - это набор технических средств, пригодных для “рутинной” (каждодневной, служебной) радиосвязи, и, в первую очередь, для приёма и передачи сигнала бедствия и безопасности. Введение автоматизированной, отказоустойчивой техники улучшило безопасность мореплавания, но вместе с тем упразднило “ненужное” штатное место радиста и даже целую службу связи. Теперь задачи по связи, в том числе частотное обеспечение кораблей должны решаться в автоматическом режиме. В настоящей статье решена актуальная задача частотного обеспечения кораблей в автоматическом режиме по метеорным радиолиниям, не подверженных внезапным ионосферным возмущениям.

Целью работы является повышение надёжности радиосвязи в КВ диапазоне кораблей с портами и береговыми объектами связи за счет надёжного частотного обеспечения кораблей в автоматическом режиме средствами метеорной радиосвязи.

Используемые методы – расчеты качества связи в КВ диапазоне на модели ионосферы IRI с помощью программного обеспечения «Трасса». Моделирование среде Matlab Simulink радиообмена короткими сообщениями по метеорным радиолиниям.

Результат заключается в достижении высокой надежности КВ радиосвязи с кораблями в арктической зоне.

Практическая значимость заключается в надёжном частотном обеспечении кораблей.