УДК 621.317.335

Е.К. Самаров, д-р техн. наук, декан факультета естественных наук,

Я.Ю. Ионченкова, ст. преподаватель кафедры математики,

СПбГМТУ,

omega511@mail.ru, ionchenkova_yana@mail.ru

Ключевые слова: корабельная радиоприемная аппаратура, измеритель радиопомех, эквивалентное напряжение и мощность радиопомехи, спектральная плотность мощности радиопомех.

Реферат: Как правило, при оценке интенсивности радиопомех, определяющих степень мешающего воздействия на функционирование корабельной радиоэлектронной аппаратуры, применяются измерители радиопомех с квазипиковым вольтметром. Результат измерения широкополосных радиопомех в этом случае получается в значениях «эквивалентного синусоидального напряжения», которое зависит не только от интенсивности помехи, но и от полосы приемной части измерителя радиопомех и постоянных времени вольтметра и может отличаться в смежных диапазонах на порядок, что является значительным недостатком этих измерений. В ряде работ было показано, что в измерителе радиопомех допускается, кроме квазипикового, применение пикового и среднеквадратического детектирования. Однако при использовании этих детекторов для измерения ЭСН зависимость от полосы частот остается. Кроме того, было показано, что возможно представить результаты измерений в значениях, отнесенных к полосе частот 1 кГц, то есть на измерение спектральной плотности. Однако в стандартах, описывающих измерители радиопомех, переход от значений «эквивалентного синусоидального напряжения» – к спектральной плотности не рассмотрен. В предлагаемой работе рассматривается измерение спектральной плотности широкополосных радиопомех. Показано, что основными характеристиками широкополосных радиопомех могут быть спектральная плотность напряжения для импульсных помех и спектральная плотность мощности как для импульсных, так и для «гладких» помех.

Рубрика: Информационно-измерительные и управляющие системы

ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОПОМЕХ

КОРАБЕЛЬНОЙ РАДИОПРИЕМНОЙ АППАРАТУРОЙ

Введение

Одно из определяющих значений для проектирования и эксплуатации корабельной радиоприемной аппаратуры играют вопросы, связанные с измерением воздействующих на них радиоэлектронных помех [1-3]. На практике, для оценки их интенсивности, широкое применение нашли измерители радиопомех (ИРП) с квазипиковым вольтметром. Проведенные исследования показывают, что результат измерения широкополосных помех. в этом случае получается в значениях «эквивалентного синусоидального напряжения» (ЭСН), которое зависит не только от мощности помехи, но и от рабочей полосы ИРП и постоянных времени вольтметра. Причем в смежных диапазонах результаты измерений могут отличаться на порядок, что является их существенным недостатком.

Рассмотрим и проанализируем измерение спектральной плотности широкополосных радиопомех.

Измерение спектральной плотности широкополосных радиопомех

На рис. 1, отображающем реакцию ИРП на импульсы в диапазоне настройки 0,15-30 МГц, представлены графики

A=U(F)/Фн,

где  U(F) – отсчет по ИРП в среднеквадратических значениях замещающего синусоидального напряжения; F  – частота повторения импульсов;  Фн – спектральная плотность напряжения (СПН) испытательных импульсов, описываемых функцией f(t):

Фн=2ftexp-iωtdt.

Рис. 1. Амплитудные соотношения для различных видов детекторов ИРП в диапазоне настройки частот 0,15-30 МГц

Здесь: Пэф – эффективная полоса пропускания; Aпик, Aкв.пик, Aск, Aср – пиковые, квазипиковые, среднеквадратические и средние амплитудные соотношения.

Анализ, представленных на рис. 1 зависимостей, показывает, что результаты показаний вольтметра с пиковым детектором в широком диапазоне частот не зависят от частоты повторения импульсов. Таким образом, СПН можно рассчитывать по формуле

Фн=Uпик/Aпик или Фн=2Uпик/Пимп,							(1)

где Uпик – отсчет по пиковой шкале ИРП в среднеквадратических значениях, В; Пимп=2Aпик – импульсная полоса, Гц.

Спектральная плотность напряжения может характеризовать интенсивность помехи для «рецепторов», чувствительных к максимальным напряжениям, например, для цифровых технических средств на выходе избирательного усилителя приемника.

На рис. 1 характеристики среднеквадратического и квазипикового вольтметров в значительной части параллельны, что подтверждает справедливость приводимого в литературе замечания о том, что процесс заряд-разряд в квазипиковом вольтметре имеет энергетический характер.

В диапазонах настройки ИПР 0,01-0,15 и 30-1000 МГц наблюдается аналогичная закономерность (рис. 2, а, б).

а)

б)

Рис. 2. Амплитудные соотношения для различных видов детекторов ИРП и диапазонов

частот настройки: а – 0,01-0,15 МГц; б – 30-1000 МГц

Анализ представленных на рис. 2 зависимостей Aкв.пик и Aск показывает, что можно сделать замену измерения квазипикового значения на среднеквадратическое, то есть, на измерение мощности помехи в полосе частот ИРП. При этом возможен переход на измерение СП мощности делением на эффективную полосу пропускания на выходе усилителя промежуточной частоты (УПЧ) ИРП

Пэф=f1f2K2(f)K02df,

где K0, K(f) – коэффициенты передачи полосового усилителя в полосе пропускания.

Спектральная плотность мощности (СПМ) последовательности импульсов или шума («гладких помех»)

Фм=PсрПэф=Uск2RПэф,										(2)

где Pср – средняя мощность в эффективной полосе пропускания, Вт; Uск – отсчет по шкале среднеквадратического значения; R – сопротивление, на котором выделяется мощность, Ом.

В перспективе переход на измерение СПН и СПМ как основных характеристик широкополосных помех представляется желательным, так как эти величины соответствуют избирательным свойствам радиоприема. Поэтому во вновь разрабатываемых ИРП следует, например, для среднеквадратической шкалы расширить вниз по отношению к F=10 Гц диапазон частот повторения, который ограничивается запасом линейности УПЧ. Этого ограничения можно избежать вариацией усиления не только на промежуточной, но и низкой частоте, причем на низкой частотах повторения сигнал становиться слабым.

Диапазон частот повторения можно также расширить путем вычисления Uск по гистограмме на выходе УПЧ.

В [4, 5] предложено измерять СП широкополосных радиопомех в числах, при этом основная калибровка ИРП проводится в децибелах по отношению к 1мкВ, то есть в логарифмических единицах, удобных для оценки относительных величин.

Представляя СПМ (2) в децилогах [дЛ] [6], получаем

10lgPПэф=2×10lgUск-10lgR-10lgПэф 							(3)

или

ФмдЛпВткГц=2UскдЛмкВ-RдЛОм-ПэфдЛкГц.

Величины, выраженные в децилогах, – это 1/10 логарифма отношения данной величины к опорной. Полоса в кГц-ах взята по [6] во избежание слишком больших значений для Фм.

С учетом того, что

2UскдЛмкВ=UскдБмкВ; R = 50 Ом; Пэф= 7,45 кГц (номинальное значение),

и с учетом

10lgR=17 дЛОм, 10lgПэф= 8,72 дЛкГц,

получаем

ФмдЛпВткГц=UскдБмкВ-25,72.								(4)

Удвоение логарифма в первом члене выражения (3) соответствует возведению напряжения в квадрат, что оправдано только для ваттметра среднеквадратического значения, но не для квазипикового, как это иногда практикуется.

Для СПН импульсов (1) с учетом того, что Aпик=6,72 кГц и не зависит от частоты повторения, имеем

ФмдЛмкВкГц=12UпикдБмкВ-10lgAпик=

=12UпикдБмкВ-AпикдЛкГц;

ФмдЛмкВкГц=12UпикдБмкВ-8,27.

Таким образом, в диапазоне частот настройки 0,15-30 МГц СП широкополосных радиопомех можно рассчитать с использованием существующей градуировки ИРП по (4) и (5). Аналогичные вычисления можно провести для диапазонов частот настройки 0,01-0,15 и 30-1000 МГц.

Номинальные значения коэффициентов перевода отсчетов по ИРП для формул (4), (5) приведены в табл. 1

Таблица 1

Номинальные значения коэффициентов перевода

| Диапазон частот, МГц | А, дЛкГц | R (дЛОм)+Пэф(дЛкГц) |
| --- | --- | --- |
| 0,01-0,15 | -7,82 | 17 – 7,82 = 9,18 |
| 0,15-30 | 8,27 | 17 + 8,72 = 25,72 |
| 30-1000 | 19,52 | 17 + 20 = 37 |

Для отдельных ИРП можно использовать уточненные в пределах допусков индивидуальные коэффициенты.

В современных измерительных приемниках и анализаторах, применяемых для измерения эквивалентного напряжения радиопомех, стремление избавиться от влияния полосы пропускания приводит к необходимости оценки СПН импульсов [6-8].

Заключение

Таким образом, рассмотрены и проанализированы вопросы, связанные с измерением спектральной плотности широкополосных радиопомех корабельной радиоприемной аппаратурой. Показано, что основными характеристиками широкополосных радиопомех могут быть спектральная плотность напряжения для импульсных помех и спектральная плотность мощности как для импульсных, так и для «гладких» помех.

Литература

      - Никитин В.С., Моисеев Н.И. Перспективные корабельные системы прямой радиосвязи. – СПб, 2004. 224 с.

      - Байрашевский А.М., Жерлаков А.В., Ильин А.А., Ничипоренко Н.Т., Сапегин В.Б. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы. - Москва: Транспорт, 1988. — 271 с.

      - Дуров А.А., Кан В.С., Ничипоренко Н.Т., Устинов Ю.М. Судовые радиолокационные системы и САРП. Учебник для вузов. – П.Камчатский. КамчатГТУ, 2005. – 280 с.

      - Межгосударственный стандарт. ГОСТ 30805.16.2.1 - 2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. – М.: Стандартинформ. 2020.

      - CISPR 16-2-1:2005, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements, MOD. Publ. 16-2-1. – 2005.

      - Переверзев Л.А. Измерение спектральной плотности импульсов. – М.: Изд-во стандартов, 1982.

      - Артюшенко В.М., Воловач В.И. Нелинейное оценивание параметров сигнала при воздействии узкополосных негауссовских помех // Автометрия. 2019. Т. 55. № 1. С. 80-88.

      - Артюшенко В.М., Воловач В.И. Оценка погрешности измерения векторного информационного параметра сигнала на фоне мультипликативных помех // Радиотехника. 2016. № 2. С. 72-82.

UDC 621.317.335 Keywords: shipboard radio receiving equipment, radio interference meter, equivalent voltage and power of radio interference, spectral power density of radio interference

E.K Samarov, Ya.Yu. Ionchenkova. MEASUREMENT OF SPECTRAL DENSITY OF BROADBAND RADIO INTERFERENCE SHIP'S RADIO RECEPTION EQUIPMENT//Morskoy vestnik. 2025. № 4(96). P.

As a rule, when assessing the intensity of radio interference, which determines the degree of interference with the functioning of shipboard electronic equipment, radio interference meters with a quasi-peak voltmeter are used. In this case, the result of measuring broadband radio interference is obtained in the values of the «equivalent sinusoidal voltage», which depends not only on the intensity of the interference, but also on the band of the receiving part of the radio interference meter and the time constants of the voltmeter and may differ in adjacent ranges by an order of magnitude, which is a significant disadvantage of these measurements. In a number of studies, it has been shown that, in addition to quasi-peak, peak and rms detection is allowed in a radio interference meter. However, when using these detectors to measure ESN, the frequency band dependence remains. In addition, it was shown that it is possible to present the measurement results in values related to the 1 kHz frequency band, that is, to measure spectral density. However, in the standards describing radio interference meters, the transition from «equivalent sinusoidal voltage» values to spectral density is not considered. he proposed paper considers the measurement of the spectral density of broadband radio interference. It is shown that the main characteristics of broadband radio interference can be the spectral voltage density for pulsed interference and the spectral power density for both pulsed and «smooth» interference.T. 1. Fig. 2. Bibliography 8 titles.

.

References

1. Nikitin V.S., Moiseev N.I. Promising shipboard direct radio communication systems. – St. Petersburg, 2004. 224 p.

2. Bayrashevsky A.M., Zherlakov A.V., Ilyin A.A., Nichiporenko N.T., Sapegin V.B. Shipboard radio electronics and radio navigation devices. Moscow: Transport Publ., 1988. 271 p.

3. Durov A.A., Kan V.S., Nichiporenko N.T., Ustinov Yu.M. Ship radar systems and SARPs. Textbook for universities. – P.Kamchatsky. KAMCHATGTU, 2005. 280 p. 4.

4. Interstate standard. GOST 30805.16.2.1 - 2013. Electromagnetic compatibility of technical means. Requirements for equipment for measuring industrial radio interference and noise immunity parameters and measurement methods. Moscow: Standartinform. 2020.

5. CISPR 16-2-1:2005, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measurements, MOD. Publ. 16-2-1. – 2005.

6. Pereverzev L.A. Measurement of the spectral density of pulses. Moscow: Publishing House of Standards, 1982.

7. Artyushenko V.M., Volovach V.I. Nonlinear estimation of signal parameters under the influence of narrow-band non-Gaussian interference // Autometry. 2019. Vol. 55. No. 1. pp. 80-88.

8. Artyushenko V.M., Volovach V.I. Estimation of the measurement error of the vector information parameter of the signal against the background of multiplicative interference // Radio Engineering. 2016. No. 2. pp. 72-82.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Самаров Евгений Кимович – доктор технических наук, декан факультета естественных наук ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3. e-mail: omega511@mail.ru,

Яна Юрьевна Ионченкова – старший преподаватель кафедры математики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 190121, г. Санкт-Петербург. ул. Лоцманская, 3, e-mail: ionchenkova_yana@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Samarov Evgeny Kimovich – Doctor of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Natural Sciences, St. Petersburg State Maritime Technical University, 190121, St. Petersburg, Lotsmanskaya str., 3. e-mail: omega511@mail.ru,

Yana Yuryevna Ionchenkova – Senior lecturer at the Department of Mathematics of the St. Petersburg State Maritime Technical University, 190121, St. Petersburg, Lotsmanskaya str., 3, e-mail: ionchenkova_yana@mail.ru.

Статья поступила в редакцию/the article was submitted 00.00.2025.

Одобрена после рецензирования/approved after reviewing 00.00.2025.

Принята к публикации/accepted for publication 00.00.2025